| МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дальневосточный федеральный университет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ШКОЛА ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кафедра информационной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О Т Ч Е Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о прохождении учебной практики (учебно-лабораторного практикума) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнил студент Опин М. Р. гр. С8117-10.05.01ммзи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отчет защищен с оценкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель практики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Старший преподаватель кафедры информационной безопасности ШЕН |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | С. С. Зотов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С. С. Зотов |  |  |
| (подпись) |  |  |  |  | (И.О. Фамилия) |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  |  | (И.О. Фамилия) |  |  |
| « | 16 | » | января |  |  |  |  |  | 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регистрационный № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Практика пройдена в срок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| « | 16 | » | января |  |  |  |  |  | 2021 г. |  |  | с | « | 22 | » | февраля |  |  |  | 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по | « | 26 | » | июня |  |  |  | 2021 г. |
|  |  |  |  |  |  |  | Е.В. Третьяк |  |  |  |  | на предприятии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (подпись) |  |  |  |  |  |  | (И.О. Фамилия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кафедра информационной |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | безопасности ШЕН ДВФУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Владивосток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Характеристика

Выдана студенту 4 курса, специальности «Компьютерная безопасность», специализация «Математические методы защиты информации», Опину Михаилу Романовичу.

Опин Михаил Романович, в период с 14.09.2020 по 16.01.2021 года, проходил учебную практику (учебно-лабораторный практикум) на кафедре информационной безопасности ШЕН ДВФУ.

За время прохождения практики Михаил проявил усердие, тягу к знаниям, огромное желание и трудолюбие, а также неподдельный интерес к изучению материала. Приходил на консультацию вовремя с перечнем вопросов, с подробным и исчерпывающим описанием о текущем состоянии практики, со списком отмеченных задач. Внимательно изучал предложенные материалы и литературу на интересующую тематику.

Опин М. Р. полностью выполнил предусмотренную программу практики, продемонстрировал умения самостоятельно решать практические вопросы, применяя теоретическую базу, полученную в учебный период, а также при самостоятельном обучении.

При выполнении поставленных задач Опин М. Р. характеризуется инициативностью, сообразительностью и ответственностью.

Старший преподаватель кафедры

информационной безопасности ШЕН		_________    Зотов С. С.

# Дневник практики

| Дата | Рабочее место | Краткое содержание выполняемых работ | Отметки руководителя |
| --- | --- | --- | --- |
| 22.02.21 – 22.03.21 | КИБ | Ознакомление с устройством «HackRF» |  |
| 23.03.21 – 27.04.21 | КИБ | Работа с программным обеспечением для «HackRF» |  |
| 28.04.21 – 01.06.21 | КИБ | Работа в программном инструментарии «GNU Radio» |  |
| 2.06.21 – 14.06.21 | КИБ | Проведение исследований и написание предварительного отчёта |  |
| 15.06.21 – 20.06.21 | КИБ | Введение финальных правок и формирование выводов |  |
| 21.06.21 – 26.06.21 | КИБ | Написание отчёта по проделанной работе и сдача его преподавателю. |  |

Студент _______________________________________Опин М. Р._______

подпись Ф.И.О.

Руководитель практики от ДВФУ _________________Зотов С. С._______

подпись Ф.И.О.

Оглавление

Характеристика	2

Дневник практики	3

Задание на практику	5

Введение	6

1 Описание HackRF	7

2 SDRSharp	11

3 SigintOS	12

4 Разработка перехватчика-ретранслятора сигнала с помощью «GNU Radio»	14

Заключение	17

Список использованной литературы	18

# Задание на практику

- Ознакомление с устройством «HackRF».

- Установка программного обеспечения для «HackRF» и работа с ним.

- Написание отчета по практике.

# Введение

Учебная практика (учебно-лабораторный практикум) проходил на кафедре информационной безопасности ШЕН ДВФУ в период с 22 февраля 2021 года по 26 июня 2021 года.

Целью прохождения практики является приобретение практических и теоретических навыков по специальности, а также навыков оформления проведенного исследования в отчетной форме.

Задачи практики:

- Теоретическое изучение принципов работы с «HackRF».

- Изучить работу программы «SDRSharp» на практике.

- Установить SigintOS на виртуальную машину.

- Разработка перехватчика-ретранслятора сигнала с помощью «GNU Radio».

- На основе полученных знаний написать отчет по практике о проделанной работе.

# 1 Описание HackRF

HackRF One — это платформа Software Defined Radio, с открытым исходным кодом, совместимая GNU Radio, SDR# и другими программами.

HackRF One имеет следующие характеристики:

- Диапазон частот: 1 MHz – 6 GHz

- Полоса пропускания: 20 MHz

- RX ADC bits (биты на вход): 8

- TX DAC bits (биты на выход): 8

- TX кабель: Да

- Гнездо антенны: SMA female

- Дискретизация: 8 – 20 Msps

- Панадаптеры / Приемники: 0/1

- Полудуплексный ресивер

- Увеличение мощности приёма и передачи, а также фильтр частот настраивается программно

- Программно-контролируемая мощность порта антенны: (50 mA на 3.3 V)

- Штыревой разъём для подключения дополнительных плат увеличивающих функциональность

- Интерфейс хоста: USB 2.0

- Поддерживаемые операционные системы: Windows, Linux, Mac.

Значение кнопок и индикаторов HackRF

При подключении к компьютеру HackRF на нём загораются индикаторы.

Первые три индикатора:

- 3V3

- 1V8

- RF

Это индикаторы питания различных элементов. Они могут гаснуть при включении режима экономии энергии. 1V8 и RF могут гаснуть, если HackRF ничего не делает. Но при работе HackRF (приём и передача данных) все три должны гореть. Если какой-либо из них не горит, то это означает, что имеется проблема.

Следующий:

- USB

Когда он горит, то это означает, что компьютер «общается» с HackRF как с USB устройством. Этот индикатор загорается чуть позднее первых трёх.

Последние два:

- RX — означает операции приёма данных

- TX — означает операции передачи данных

Последние три индикатора находятся под управлением программного обеспечения. Поэтому можно установить пользовательскую прошивку и переназначить их функции.

Что касается цветов, то они вообще ничего не означают: цвета разные только чтобы вы могли отличать светодиоды друг от друга.

Теперь рассмотрим кнопки.

Первая кнопка:

- RESET — сбрасывает, перезагружает микроконтроллер. Аналог отключения и подключения USB шнура.

Следующая кнопка:

- DFU — режим обновления прошивки. На самом деле при обновлении прошивки этот режим не нужен. HackRF может обновлять свою прошивку без перехода в этот режим. Главная функция этой кнопки — это раскирпичивание устройства.

Эта кнопка функционально только при включении устройства или нажатии кнопки RESET. Всё остальное время эта кнопка не выполняет никаких функций, поэтому при установлении пользовательской прошивки этой кнопке можно назначить какую-нибудь функцию ввода.

# 2 SDRSharp

SDRSharp — одна из популярных и простых в использовании программ под Windows для работы с HackRF (и некоторыми другими SDR). Для начала устанавливаем драйвера, При старте нужно выбрать HackRF, нажав на кнопку Source. Вводить частоту руками нужно в поле Center.

Слева вверху — выбор типа демодулирования. FM используется для обычного FM-вещания и аудио в аналоговом телевидении, AM — в радиостанциях на низких частотах и переговоров самолетов, NFM — в рации.

3 SigintOS

Для удобства необходимо будет установить операционную систему SigintOS.

Снизу представлено руководство по ее установке.

- Скачиваем VmWare

- Скачиваем .iso файл с сайта https://www.sigintos.com/

- Создаем новую машину и запускаем операционку с диска

- Начинаем установку операционной системы, для этого запускаем терминал и прописываем sudo ubiquity

- Если оставить установку как есть и ждать окончания установки, то в конце выдаст ошибку из-за того, что система не может найти файл, поэтому во время установки открываем еще один терминал и прописываем команды как на фо

- Ждем окончания установки, если все правильно прописали, то ошибок не возникнет. Перезапускаем машину и вытаскиваем диск.

- По умолчанию Hackrf не определялся поэтому прописываем sudo apt-get install hackrf libhackrf0 libhackrf-dev

- Устанавливаем VMRC для VmWare запускаем машину, подключаем HackRf, выбираем подключить устройство к виртуальной машине и все будет работать.

Внешний вид SigintOS

4 Разработка перехватчика-ретранслятора сигнала с помощью «GNU Radio»

GNU Radio — это программный пакет, предназначенный для обработки данных, полученных от SDR-приемника, в реальном времени. Являющаяся стандартом де-факто для всех более-менее профессиональных забав в области радио, программа построена на модульной основе с учетом парадигмы ООП. Это настоящий радиоконструктор, в котором роль элементов отведена функциональным блокам: фильтрам, модуляторам/демодуляторам и несметному множеству других примитивов обработки сигналов. Таким образом, имеется возможность составить из них практически любой тракт обработки. Делается это в прямом смысле слова в несколько кликов мышкой в наглядном графическом редакторе, имя которому gnuradio-companion. Более того, gnuradio-companion написан на Python и позволяет генерировать схемы на Python. Но у такой гибкости есть и обратная сторона — освоить GNU Radio за десять минут невозможно.

Схема на приём сигнала

Блок «osmocom Source» служит для принятия сигнала.

Блок «File Sink» предназначен для записи сигнала в файл.

Блок «WX GUI FFT Sink» служит для графического представления сигнала в виде быстрых преобразований Фурье.

С помощью слайдера можно настроить частоту приема и усиления.

Схема на излучение сигнала

Блок «File Source» считывает сигнал из файла и подаёт на вход.

Блок «Throttle» ограничивает скорость считывания до нужной частоты дискретизации.

Блок «Multiply Const» служит для усиления сигнала.

Блок «osmocom Sink» служит для излучения сигнала.

# Заключение

Для достижения данной цели, в процессе прохождения учебной практики (учебно-лабораторного практикума) ознакомился с устройством «HackRF», научился использовать, необходимое для работы, программное обеспечение, такое как «SDRSharp» и «GNU Radio».

Также мною, используя «GNU Radio», был разработан перехватчика-ретранслятора сигнала и написан отчет по практике, соответствующий предъявленным требованиям.

В ходе прохождения практики все задачи были выполнены, а цель достигнута.

# Список использованной литературы

- SDR и HackRF для начинающих [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа : https://hackware.ru/?p=8249 (дата обращения: 7.06.2021)

- Делаем первые шаги с RTL-SDR [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа : https://xakep.ru/2014/10/31/rtl-sdr-first-steps/ (дата обращения: 5.06.2021)